INFORME

# De acuerdo a lo solicitado mediante Resolución 160/05 de la Legislatura Provincial

## PUNTO 1 - PETROLEO

BASE PARA EL CALCULO DE REGALÍAS:

### Ecuación de las regalías a pagar a la Provincia por la extracción de petróleo crudo

REGALIA= 12% DE LA PRODUCCIÓN COMPUTABLE x VALOR BOCA DE POZO.

PRODUCCION COMPUTABLE= Es la que resulta de deducir de la producción total el agua, las impurezas, el consumo interno y las pérdidas producidas por caso fortuito o de fuerza mayor.-

#### VALOR BOCA DE POZO = PRECIO VENTA - GASTOS + FLETES

PRECIO DE VENTA= Será el que se cobre por la venta de los hidrocarburos en operaciones con terceros (Ley 17319 art.56 inc. C apartado 1, RESOLUCION 155/92 y RESOLUCION 435/04).-

LAS DEDUCCIONES APLICADAS SOBRE LAS REGALÍAS, SON LAS QUE FIJAN PARA EL CRUDO LAS RESOLUCIONES:

150/92 (TRANSPORTE CRUDO-TARIFAS).-

39/95 (USO DE BOYAS Y MANIPULEO DE PETRÓLEO TERMINAL CRUZ DEL SUR).-351/97 (USO DE BOYA Y MANIPULEO DE PETRÓLEO TERMINAL RIO CULLEN).-

5/2004 (TARIFAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR OLEODUCTOS Y POLIDUCTOS, TARIFAS DE ALMACENAJE, USO DE BOYAS Y MANIPULEO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS).-

435/2004 (INFORME CON CARÁCTER DE DECLARACION JURADA DE LOS VOLÚMENES EFECTIVAMENTE PRODUCIDOS).-

963/2004 (PRORROGANSE LOS CUADROS TARIFARIOS APROBADOS POR LA RESOLUCION Nº 5/2004 P/EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS).-

DESCUENTOS: GASTOS DE TRATAMIENTO (Son los incurridos para colocar el petróleo en condiciones de comercialización), USO DE BOYAS, GASTOS DE ALMACENAJE, FLETE TRANSPORTE POR CAMIONES (Si hubiera, el valor surge de un precio fijado por contrato de transporte por metro cubico por kilómetro).-

EJEMPLO: CALCULO DEL VALOR BOCA DE POZO

| VENTAS | VOLUMEM M3 | PVTA U$S/M3 | FLETE U$S/M3 | GASTOS U$S/M3 | VBP.U$S/M3 | TIPO CAMBIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MERCADO INTERNO | 3.758,06 | 219,3883 | 3.4023 | 6,5817 | 209.4043 | 2.896 |
| MERCADO EXTERNO | 3.545,26 | 246,4224 | 3.4023 | 7,3927 | 235.6274 | 2.896 |
| PONDERADO POR VOLUMEN | 7.303,32 | 232.5115 | 3.4023 | 6,9753 | 222,1339 |  |

##### GASTOS Y FLETES

###### AREA CA-1 TIERRA DEL FUEGO – OPERADOR: PAN AMERICAN FUEGUINA SRL.

PETRÓLEO:

GASTOS DE TRATAMIENTO:	3% DEL PRECIO DE VENTA (RES.SE.Nº 155/92).-

0 % (RES.SE.Nº 435/2004).-

(Hasta el mes de Abril/2004 se autorizaba un descuento del 3% del precio de venta s/RES.SE. Nº 155/92 y a partir de Mayo/2004 se autoriza el 1% los descuentos por gastos de tratamiento solo podrán ser realizados por aquellos permisionarios o concesionarios que hayan sido autorizados para realizar los mismos, en el título otorgado RES.SE.Nº 435/2004).-

FLETE:

BOYA:	U$S 4.40 x M3 (RES.SE.Nº 39/95)

### U$S 2.00  x M3 (RES.SE.Nº 5/04) A PARTIR DE ENERO/2004.-

ALMACENAJE:	U$S 0.05 x M3 x DÍA (RES.SE.Nº 150/92)

U$S 0.04 x M3 x DÍA (RES.SE.Nº 5/2004)

AREA CAM-1 CUENCA AUSTRAL MARINA 1 – OPERADOR: TOTAL AUSTRAL SA.

PETRÓLEO:

GASTOS DE TRATAMIENTO:	3% DEL PRECIO DE VENTA (RES.SE.Nº 155/92).-

0 % (RES.SE.Nº 435/2004).-

FLETE:

BOYA:	U$S 4.30 x M3 (RES.SE.Nº 351/97)

U$S 2.00  x M3 (RES.SE.Nº 5/04) A PARTIR DE ENERO/2004.-

ALMACENAJE:	U$S 0.05 x M3 x DÍA (RES.SE.Nº 150/92)

U$S 0.04 x M3 x DÍA (RES.SE.Nº 5/2004)

AREA CAM-MAGALLANES – OPERADOR: SIPETROL ARGENTINA SA.

PETRÓLEO: No sufre descuentos.- (Corresponde al 45 % de la producción de las plataformas AM-1, AM-2 y AM-5, el 55 % restante corresponde a la Provincia de Santa Cruz).-

AREA CAM 2 A SUR POSEIDON – OPERADOR: SIPETROL ARGENTINA  SA.

PETRÓLEO: No sufre descuentos.-

AREA CA-12 RIO CULLEN, CA-13 LAS VIOLETAS y CA-14 ANGOSTURA – OPERADOR: ROCH SA.

PETRÓLEO:

GASTOS DE TRATAMIENTO:	3% DEL PRECIO DE VENTA (RES.SE.Nº 155/92).-

1 % (RES.SE.Nº 435/2004).-

FLETE

BOYA:	U$S 4.40 x M3 (RES.SE.Nº 39/95)

TRANSPORTE DE CARGAS LIQUIDAS: A partir de Enero/2004 la producción es exportada por medio de camiones.-

ALMACENAJE:	U$S 0.05 x M3 x DÍA (RES.SE.Nº 150/92)

U$S 0.04 x M3 x DÍA (RES.SE.Nº 5/2004)

AREA CA-7 LOS CHORRILLOS – OPERADOR: PAN AMERICAN FUEGUINA SRL.-

PETRÓLEO:

GASTOS DE TRATAMIENTO:	3% DEL PRECIO DE VENTA (RES.SE.Nº 155/92).-

1 % (RES.SE.Nº 435/2004).-

FLETE:

BOYA:	U$S 4.40 x M3 (RES.SE.Nº 39/95)

### U$S 2.00  x M3 (RES.SE.Nº 5/04) A PARTIR DE ENERO/2004.-

ALMACENAJE:	U$S 0.05 x M3 x DÍA (RES.SE.Nº 150/92)

U$S 0.04 x M3 x DÍA (RES.SE.Nº 5/2004)

AREA CA-12 LAGO FUEGO – OPERADOR: PIONEER

PETRÓLEO:

GASTOS DE TRATAMIENTO:	3% DEL PRECIO DE VENTA (RES.SE.Nº 155/92).-

0 % (RES.SE.Nº 435/2004).-

FLETE:

BOYA:	U$S 4.30 x M3 (RES.SE.Nº 351/97)

### U$S 2.00  x M3 (RES.SE.Nº 5/04) A PARTIR DE ENERO/2004.-

ALMACENAJE:	U$S 0.05 x M3 x DÍA (RES.SE.Nº 150/92)

U$S 0.04 x M3 x DÍA (RES.SE.Nº 5/2004)

##### PUNTO 2 Y 3  - GAS NATURAL Y LPG

REGALIA = 12 %  DE LA PRODUCCION COMPUTABLE x VALOR BOCA DE POZO

PRODUCCION COMPUTABLE DEL GAS NATURAL: Es el volumen  inyectado a los gasoductos previamente tratados y puesto es estado de comercialización midiéndose el caudal en los instrumentos habilitados como puntos de medición fiscal.

EL PAGO DE REGALÍAS DE GAS NATURAL SE EFECTUARA SOBRE UN GAS DE 9.300 Kcal/m3). SE CONSIDERA PRECIO DE VENTA PARA EL MERCADO INTERNO Y MERCADO EXTERNO (PARA EL PAGO DE REGALIAS SE PONDERA EL PRECIO POR VOLUMEN EXPORTADO). Para el precio de venta de gas natural y LPG al mercado externo es la Secretaría  de Energía de la Nación como Autoridad de Aplicación,  la que determina la utilización del valor de Cuenca como precio de referencia, que es informado mensualmente.-

Las deducciones aplicadas sobre el precio de venta para la liquidación de regalías de gas natural son las que fijan las Resoluciones:

188/93 (Pago de gas natural y gasolina).-

73/94 (Ampliación deducciones permitidas para la liquidación de regalías de gas natural y gasolina).-

EJEMPLO: CALCULO DEL VALOR BOCA DE POZO

| MERCADO | VOLUMEN Mm3 | PVTA.U$S/Mm3 |
| --- | --- | --- |
| VENTAS MERCADO INTERNO | 22.161,57 | 55.016 |
| VENTAS MERCADO EXTERNO | 12.273,98 | 157.4831 |
| PROMEDIO PONDERADO | 34.435,55 | 91.5387 |

| ETAPAS | PRECIO U$S/Mm3 | FLETE U$S/Mm3 | TRATAMIENTO U$S/Mm3 | COMPRESION U$S/Mm3 | VBP U$/Mm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIN COMPRESION | 91,5387 | 0.1925 | 0.3200 | 0.0000 | 91,0262 |
| UNA ETAPA | 91,5387 | 0.1925 | 0.3200 | 2.0175 | 89,0087 |
| DOS ETAPAS | 91,5387 | 0.1925 | 0.3200 | 4.0275 | 86,9987 |
| TRES ETAPAS | 91,5387 | 0.1925 | 0.3200 | 8.055 | 82,9712 |

DEDUCCIONES

RUBRO TRATAMIENTO

- GASTO FIJO DE: 0.320 U$S/Mm3 (0.00032 U$S POR M3).-

RUBRO GASTOS COMPRESION

- GAS DE UNA ETAPA: 2.018 U$S/Mm3 (0.002018 POR M3)

- GAS DE DOS ETAPAS: 4.0275 U$S/Mm3 (0.004027 POR M3)

- GAS DE TRES ETAPAS: 8.055 U$S/Mm3 (0.008055 POR M3)

RUBRO FLETE

- FLETE ENTRE EL LUGAR DE TRATAMIENTO Y PUNTO DE INYECCION 0.000012 U$S   POR M3 POR KM.-

AREA CA-1 TIERRA DEL FUEGO  - OPERADOR: PAN AMERICAN FUEGUINA SRL.

GAS

GASTOS TRATAMIENTO:  0.320 U$S/Mm3

GASTOS COMPRESION

- 3 ETAPAS (BAJA-BAJA PRESION): 8.055 U$S/Mm3.-

- 2 ETAPAS (BAJA PRESION): 4.027 U$S/Mm3.-

- 1 ETAPA (MEDIA PRESION): 2.018 U$S/Mm3.-

- ALTA PRESION: U$S 0.-

AREA CAM-1 CUENCA AUSTRAL MARINA – OPERADOR: TOTAL AUSTRAL SA.

GAS

GASTOS TRATAMIENTO: 0.320 U$S/Mm3

GASTOS COMPRESION

- 3 ETAPAS (BAJA-BAJA PRESION): 8.055 U$S/Mm3.-

- 2 ETAPAS (BAJA PRESION): 4.027 U$S/Mm3.-

- 1 ETAPA (MEDIA PRESION): 2.018 U$S/Mm3.-

- ALTA PRESION: U$S 0.-

AREA CMA-MAGALLANES – OPERADOR: SIPETROL ARGENTINA SA.

GAS

GASTOS TRATAMIENTO: 0.320 U$S/Mm3

GASTOS COMPRESION:

- 3 ETAPAS (BAJA-BAJA PRESION): 8.055 U$S/Mm3.-

AREA CAM 2 A SUR – POSEIDON – OPERADOR: SIPETROL ARGENTINA SA.

GAS: Sin gastos de compresión y tratamiento.-

AREA CA-12 RIO CULLEN y CA-13 LAS VIOLETAS- OPERADOR: ROCH SA.

GAS

GASTOS DE TRATAMIENTO: 0.320 u$s/mM3

GASTOS DE COMPRESION:

- 3 ETAPAS (BAJA PRESION): 4.027 U$S/Mm3.-

- 1 ETAPA (MEDIA PRESION):  2.018 U$S/Mm3.-

AREA CA-12 LAGO FUEGO – OPERADOR: PIONEER

GAS

GASTOS DE TRATAMIENTO: 0.320 u$s/mM3

GASTOS DE COMPRESION:

- 3 ETAPAS (BAJA-BAJA PRESION): 8.055 u$s/mM3.-

- 2 ETAPAS (BAJA PRESION): 4.027 U$S/Mm3-

PUNTO 3 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (LPG)

LOS  PRODUCTOS OBTENIDOS DE PROCESOS DE INDUSTRIALIZACION, DISTINTOS AL PROCESO NECESARIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL GAS NATURAL PARA INGRESARLO A UN GASODUCTO EN ESPECIFICACION TECNICA (INCLUYENDO EL LPG) SOLO PAGARAN REGALÍAS SOBRE EL VALOR DEL GAS NATURAL UTILIZADO COMO INSUMO AUN CUANDO EL ACONDICIONAMIENTO Y LA INDUSTRIALIZACION SE EFECTUEN EN  UNA PLANTA.

EL LPG QUE SE VENDA EN EL MERCADO EXTERNO SE VALORIZARAN CON EL PRECIO DE VENTA DE GAS NATURAL EN EL MERCADO EXTERNO, Y EL LPG QUE SE VENDA AL MERCADO INTERNO SE VALORIZARA CON LA VENTA DE GAS NATURAL DEL MERCADO INTERNO.-

EL PROPANO Y BUTANO SON CONVERTIDOS A GAS NATURAL CORREGIDOS  A 9300 Kcal.-

FACTORES DE  CONVERSION

233,4 m3 de butano gaseoso es = 1 m3 líquido de butano

272,3 m3 de propano gaseoso es = 1 m3 líquido de propano

1 m3 de propano gaseoso equivale a 22.311 Kcal.

1 m3 de butano gaseoso equivale a 29.382 Kcal

1 m3 líquido de PROPANO = 272,3 x 22.311 = 653,27 m3 de gas natural

9300

1  m3 líquido de BUTANO = 233,4 x 29.382 = 737,4 m3 de gas natural

9300

1 TONELADA DE PROPANO = M3 LIQUIDO DE PROPANO

DENSIDAD

1 TONELADA DE BUTANO = M3 LIQUIDO DE BUTANO

DENSIDAD

DENSIDAD DEL PROPANO = 0.505

DENSIDAD DEL BUTANO = 0.570

PUNTO 4

Los controles llevados a cabo por éste Ministerio, conforme a los considerandos de la Resolución  S.S.E. Nº 29/91 y convenio registrado bajo el Nº 005/92 celebrado entre la Secretaría de Hidrocarburos y Minería de la Nación y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ratificado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 328/92 de fecha 12 de marzo de 1992 y aprobado por Resolución del Poder Legislativo 026/92, dada la sesión del día 12 de Marzo de  1992.

La Resolución M.E.H 415/92 establece las funciones de control y organización técnica operativa sobre la explotación de hidrocarburos y liquidación de regalías en función de lo establecido por el convenio 005/92. Resolución 940/02 sustituye el VISTO de la Resolución 415/92 y amplía los términos de la misma.

PETRÓLEO

Controlar y determinar la producción computable de petróleo de cada una de las áreas hidocarburíferas de la provincia, a fin de comparar que los volúmenes abonados en concepto de regalías (12%) sean las correctas. Se considera que la producción computable es el volumen de petróleo en estado de comercialización,  es decir petróleo seco-seco a 15 º C.  Mensualmente se miden  las existencias iniciales y finales  en las plantas de almacenajes.-

INSTALACIONES DE ALMACENAJE DE CRUDO

YACIMIENTO  HIDRA ARA CAÑADON ALFA TOTAL AUSTRAL S.A.:

- TANQUE 301 A: volumen máximo 22.785 m3

- TANQUE 301 B: volumen máximo  22.745 m3

- TANQUE 301 C: volumen máximo 22.762 m3

- TANQUE 301 D: volumen máximo 20.000 m3

- LINEA DE CARGA: volumen máximo 3..254 m3

AREA TIERRA DEL FUEGO PAN AMERICAN FUEGUINA

PLANTA CRUZ DEL SUR

- TANQUE 1: 10.000 m3

- TANQUE 2: 10.000 m3

- TANQUE 3:  15.000 m3

- TANQUE 4: 15.000 m3

- TANQUE 5: 10.000 m3

- TANQUE 6: 10.000 m3

- TANQUE LAVADOR 1: 2.800 m3

- TANQUE LAVADOR 2: 2.250 m3

- LINEA DE CARGA: 1.500 m3

PLANTA SAN SEBASTIAN

- TANQUE 26: 3.122 m3

- TANQUE 27: 3.122 m3

- TANQUE 28: 3.122 m

Monitoreo y Relevamiento en los yacimientos de explotación hidrocarburíferas.

- Pozos en producción

- Pozos en reserva

- Pozos abandonados

- Pozos en perforación

- Baterías

- Instalaciones de almacenajes y rebombeo

- Plantas de tratamiento de gas, petróleo y agua

- Estaciones de carga de crudo

- Gasoductos, oleoductos y líneas de conducción

Se reciben de las empresas operadoras la siguiente información: CAPITULO IV, PARTES DE PRODUCCION, ACTAS DE VENTAS DE HIDROCARBUROS, DECLARACIONES JURADAS DE REGALIAS ABONADAS, COPIA DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS CARGAMENTOS DE CRUDO.-

Control de embarque de petróleo crudo en terminales Río Cullen y Cruz del Sur, medición inicial y final de tanques de almacenamiento, determinación de fondo de agua , toma de temperatura, cálculo de  liquidación de cargamento con factores de volúmen, supervisión de ensayos de petróleo, para la determinación por centrifugación del porcentaje de agua y sedimentos, densidad, salinidad tensión de vapor, gravedad API. para la verificación de la puesta del crudo en condiciones comerciales de acuerdo a los contratos de venta.-

También se verifica la exportación de crudo por camiones y por oleoducto  siendo la metodología de control similar al despacho por buque tanque.-

CARGAMENTOS TERMINAL RIO CULLEN: 2 (dos) buques tanque por mes exportación  70.000 m3.-

CARGAMENTOS TERMINAL CRUZ DEL SUR: 1 (un) buque tanque cada dos meses exportación 40.000 m3.-

EXPORTACION POR CAMIONES A CHILE: diarios 120 m3.-

EXPORTACION POR OLEODUCTO  A CHILE (HITO I): diarios 140  m3

ELEMENTOS DE MEDICION PARA Petróleo

Sensor portátil “WHESSOE” de triple función, determina la altura líquida del crudo, agua y mide la temperatura del producto.-

CINTA O SONDA: es una cinta métrica milimetrada cuyo punto cero está en la parte inferior de la argolla de unión con el pilón.-

PILON O PLOMADA: hay dos tipos de superficie y de sondeo, ambos de bronce:

- El de superficie tiene un cuerpo de forma de prisma cuadrangular de 2,5 cm de lado por 16 cm de largo en su parte graduada, que va de 80 a 240 mm., en la parte superior tiene un tornillo regulador con una arandela en el extremo que sirve de unión con la cinta, el sentido de numeración es inverso al de la cinta.

- El de profundidad es cilíndrico y termina en una punta cónica, teniendo el punto cero en el extremo inferior con lo cual el sentido de la numeración es igual al de la cinta.

TERMOMETRO: En grados centígrados con columna de mercurio que permita la lectura con precisión de hasta 0,5 grados centígrados. Su graduación será de 0º a 50º para productos livianos y de 0º a 120º para pesados con una tolerancia ambos casos, en su exactitud, de 0,1º C. Se debe usar con una camisa de bronce con un recipiente en la base, a fin de acumular productos para mantener el bulbo del mismo en contacto con el líquido a medir.

VARILLA DE BRONCE MILIMETRADA: de una longitud de 500   mm con el punto 0 en el extremo inferior y en el otro un aro a fin de atarla a una cuerda, para usarla en la medición de agua.

DENSIMETROS: de vidrio, con escala de tres cifras decimales, en lo posible adaptados para la medición 0,050   en 0,050 de densidad y con una tolerancia en la exactitud de 0,0005 en más o en menos.

SACAMUESTRAS:  de dos tipos, con admisión por la parte superior o con entrada por la parte inferior para muestra de fondo. Pueden ser de vidrio (botellas) o de bronce, variando el tamaño de su boca con la viscosidad del producto; cuando más viscoso mas amplia la boca.

PASTA: es un producto con que se unta la cinta, el pilón o varilla de agua según el caso, a fin de hacer más nítido el corte. Las pastas varían según sea el producto o el agua que se mida.

Los elementos de medición pertenecen a las empresas operadoras y están habilitados fiscalmente.-

GAS

Se verifica el caudal inyectado a los gasoductos, a través de los puntos fiscales de medición de ingreso a los mismos. Dichos puntos fiscales de medición se encuentran en distintos lugares, Gasoducto General San Martín, Cañadón Alfa, Cañadón Piedras y San Sebastián. Exportación a la República de Chile (Methanex) en el paraje Bandurria en la frontera Argentina - Chilena próximo al hito VIII.

El Gasoducto Ushuaia tiene su cabecera en la Planta San Sebastián con su correspondiente puente de medición, incorporándose en su recorrido el puente cercano a la planta Río Chico, y  Planta San Luis. Otro puente de medición fiscal se encuentra en la Batería de Recepción Tierra del Fuego en el hito I, que recibe la producción de la Plataforma Poseidon operada por la Empresa Sipetrol Argentina SA y es enviada a Chile por gasoducto.-

Existen además dos puntos de medición fiscal para la exportación de LPG. , los que se encuentran en el Yacimiento Cañadón Alfa hito II, y paraje Bandurria en la frontera Argentina - Chilena próximo al hito VIII.-

PUNTOS DE MEDICION FISCAL GAS NATURAL

- PM 1 TGS ARA CAÑADON ALFA 170 Km. al N de Río Grande, caudal inyectado al gasoducto San Martín.-

- PM 2 TGS RIO CULLEN ROCH 140 Km. al N de Río Grande, caudal inyectado al gasoducto San Martín.-

- PM 3 TGS CAÑADON PIEDRAS 135 Km. al N de Río Grande, caudal inyectado al gasoducto San Martín.-

- PM 1 TGS SAN SEBASTIAN 74 Km. al N de Río Grande, caudal inyectado al gasoducto San Martín.-

- PM 48 CAMUZZI GAS DEL SUR SAN SEBASTIAN 74 Km. al N de Río Grande, caudal inyectado al gasoducto Ushuaia.-

- PM 72 CAMUZZI GAS DEL SUR RIO CHICO ROCH 10 Km. al N de Río Grande, caudal inyectado al gasoducto Ushuaia.-

- PM 71 CAMUZZI GAS DEL SUR SAN LUIS ROCH 30 Km. al S de Río Grande, caudal inyectado al gasoducto Ushuaia.-

- PM ESTACION MEDICION BANDURRIA HITO VIII 130 Km. al N de Río Grande, caudal inyectado al gasoducto San Sebastián Metanex Chile.-

- PM BATERIA RECEPCION TIERRA DEL FUEGO HITO I 180 Km. al N de Río Grande, caudal inyectado al gasoducto Poseidon Enap Chile

ELEMENTOS DE MEDICION

- PM 1 –3-5 TGS COMPUTADOR DE VOLUMEN MARCA: DANIEL MODELO: ULTRA 3000.-

- PM 48 CAMUZZI GAS DEL SUR COMPUTADOR DE CAUDAL TIPO FB FISHER 503.-

- PM  71 y 72 CAMUZZI GAS DEL SUR COMPUTADOR DE CAUDAL TIPO DANIEL (ULTRA 3000).-

- CROMATOGRAFO DANALYZER

- MEDIDOR MASICO MICROMOTION D100 (PARA EXPORTACION DE LPG).-

Los instrumentos de medición pertenecen a las empresas operadoras a los mismos se le realizan los contrastes y calibraciones para certificar su correcto funcionamiento. Para determinar la calidad y poder calorífico del gas natural semanalmente se realizan ensayos de cromatografías gaseosas bajo un gas patrón.-

MEDIO AMBIENTE: Se controla los monitoreos anuales de obras y tareas, se verifican los derrames, de petróleo, agua de formación y venteos de gas, su saneamiento  según lo establecido por la legislación vigente a nivel Nacional como Provincial en conjunto con el personal de la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Provincia.-

REGALÍAS:   Se verifica lo informado a través de las declaraciones juradas de regalías presentadas por las empresas, e informes de producción (IV) presentados por las operadoras, con la información obtenida en campo y certificaciones de ventas de hidrocarburos por personal del Ministerio a fin de realizar los reclamos pertinentes en caso de que los hubiera.- Se verifican datos de producción, precios de ventas y descuentos permitidos por la legislación vigente.-

PUNTO 5

DOCUMENTACION DE VENTAS (adjuntos)

- Copia Acta de entrega Gas Natural Estación de Medición Bandurria y reportes de los volúmenes.-

- Copia Acta de entrega de LPG Estación de Medición Bandurria.-

- Copia Acta de entrega de LPG Estación de Medición Fronterizo Paso Técnico Alfa/Cullen  y mediciones diarias.-

- Copia Medición y liquidación cargamento buque tanque terminal Río Cullen Total Austral SA.-

- Copia Medición y liquidación cargamento buque tanque terminal Cruz del Sur Pan American Fueguina.-

- Copia Acta entrega al continente (camiones) Propano y datos cromatográficos Roch SA-.-

- Copia Acta entrega al continente (camiones) Butano y datos cromatográficos Roch SA..-

- Copia Acta despacho a Enap Chile (camiones) Petróleo Roch SA.-

- Copia  Acta entrega a Enap Chile (camiones) Propano y  datos cromatográficos Roch SA.-

- Copia Acta entrega a Enap Chile (camiones) Butano y datos cromatográficos Roch SA.-

- Copia Acta entrega a Dristigas Río Gallegos Propano Pan American Fueguina.-

- Copia Planilla volúmenes inyectados PM-1 TGS Yac. S. Sebastián.-

- Copia Planilla volúmenes inyectados PM-3 TGS Yac. Cañadón Piedras.-

- Copia Planilla volúmenes inyectados PM-5 TGS Yac. Cañadón Alfa.-

- Copia Acta entrega a Enap Chile petróleo Yac. Poseidon Hito I Sipetrol Argentina SA.-

- Copia Acta entrega a Enap Chile gas natural Yac. Poseidon Hito I Sipetrol Argentina SA.

- Copia Acta  entrega a Enap Chile agua de formación Yac. Poseidon Hito I Sipetrol Argentina SA.

NORMAS DE PROCEDIMIENTOS (Adjuntos)

- Copia Manual Medidores de Petróleo y Combustibles Líquidos.-

- Copia Manual  Unidades de Transferencia Automática (LACT) de Petróleo y productos de petróleo (Especificaciones del equipo).-

- Copia Manual Unidades de Transferencia Automática (LACT) Requisitos generales.-

- Datos del  Sensor Portátil WHESSOE.-

- Copia Normas para Muestreo manual de hidrocarburos líquidos a granel.-

DECRETOS Y RESOLUCIONES SECRETARIA DE ENERGIA (Adjuntos)

- Decreto Nº 1671/69 Reglamenta la Ley 17319 en lo relativo a liquidación de regalías.-

- Resolución S.E. Nº 150/92 Tarifas de transporte, almacenaje y boyas de petróleo crudo.-

- Resolución S.E. Nº 39/95 Tarifa uso de boya Terminal Cruz del Sur.-

- Resolución S.E. Nº 351/97 Tarifa uso de boya Terminal Río Cullen.-

- Resolución S.E. Nº 5/04 Apruébanse las tarifas máximas de transporte, almacenajes y boyas.-

- Resolución S.E. Nº 963/04 Prórroga tarifas de la Resolución S.E. Nº 5/04.-

- Resolución S.E. Nº 435/04 información a suministrar por las empresas concesionarias pago de regalías.-

- Resolución S.E. Nº 85/03 Acuerdo entre Productores y Refinadores.-

- Resolución S.E. Nº 76/02 Exportación Tipo de Cambio.-

- Resolución S.E. Nº 155/92  información a suministrar por los concesionarios pago de regalías.-

- Resolución S.E. Nº 188/93 Pago gas natural y gasolina reglamentación.-

- Resolución S.E. Nº 73/94 Ampliación deducciones permitidas liquidaciones gas natural.-

PUNTO 6 RECURSOS  HUMANOS

Para las tareas requeridas se cuentan con tres personas, cuya experiencia laboral se basa en labores realizadas anteriormente en de la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), con una antigüedad promedio de 17 años en esa industria petrolera. Se han especializado en cursos de Medición de Petróleo, Combustibles líquidos en tanques de almacenajes, buque tanques, camiones, oleoductos, Mediciones de Gas Natural, Lecturas de los equipos de medición para gas y lpg, como también tareas administrativas para controlar las declaraciones juradas de regalías, datos estadísticos, certificaciones de origen, documentación aduanera. En la actualidad uno de los agentes desempeña tareas en la ciudad de Buenos Aires como Secretario Ejecutivo de  OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).- También  a raíz del megapase se incorporó una abogada especializada en legislación hidrocarburífera.-

PUNTO 7 y 8 DEUDAS Y REGALÍAS 2000-2003

Gestiones realizadas en Bs.As.

1°) Cobro a YPF  de  1.100.000  $ o u$s en Diciembre año 2.000 de un reclamo iniciado en el 96 por un contrato interno de compra de gas de Sipetrol a YPF muy por debajo del valor de cuenca. Se resolvió mediante el dictado de la Resolución. S.E. N° 16/00.

2°)Mediante este acuerdo se dejó abierta la posibilidad de negociar la gasolina asociada al gas y  que  se debería haber separado en el Area Magallanes  para dejar en condición comercial de ser transportado el gas natural en gasoductos y  que el Enargas autorizara  a entrar en condiciones de flexibilización, separándose en Faro Vírgenes, abonándose el retroactivo de dicha gasolina como petróleo 193.000$ en Agosto de 2.001, volviendo a generar un antecedente muy importante para el reconocimiento de la flexibilización de las condiciones operativas de transporte del gas y la separación de los licuables a su real valor de venta y no al equivalente calórico mejorado del gas, como lo cobraban todas las provincias antes de nuestro reclamo. En este punto vale la pena recordar que Tierra del Fuego fue la 1° Provincia que reclamó y consiguió que se le liquidaran la gasolina al valor del crudo, y no al valor del equivalente calórico del gas natural, como históricamente lo liquidaba YPF (1 m3 de gasolina: 813 m3 de gas natural de 9.300 Kcal). Las Resolución 188/93 y 73/94 resolvieron sobre esta cuestión por nuestros reclamos ante la Autoridad de Aplicación. Como dato ilustrativo a valores históricos (1$: 1u$s) la gasolina como gas representaba la 1/3 de lo que representaba como crudo. Actualmente, con el gas pesificado y el petróleo a 50 u$s el barril representaría  la 1/30 del valor del crudo.

3°)En Agosto del 2.000 se detectaron errores en los coeficientes de cálculo de la liquidación de las regalías del  L.P.G. producido por el consorcio operado por TOTAL AUSTRAL en la planta de Cañadón Alfa inaugurada en marzo /2.000. Las empresas utilizaban 272,3 para el propano y 233,4 para el butano para llevarlo al equivalente calórico de gas natural de 9.300 Kcal/m3. Allí nació el  error involuntario de las empresas ya que esos coeficientes son la relación gas-líquido (R.G.L.) entre el propano gaseoso y líquido y el butano gaseoso y líquido respectivamente. Faltaba que para convertirla a gas natural se debía multiplicar por 22.311 (Kcal por m3 de propano gaseoso) y por 29.382 (Kcal por m3 de butano gaseoso) y luego dividirlo por 9.300 Kcal . En el caso del propano el coeficiente correcto es 653,27 y no 272,3 como se utilizó y en el butano es de 737,4 y no 233,4. Esto significó un retroactivo para T.D.F. de alrededor de 350.000$ y una mejora mensual del orden de los 60.000$, que por supuesto luego por la devaluación y como ese valor al ser exportado el L.P.G. se consiguió que se pagara a valor  dólar, se triplicó.

4°)A partir de la devaluación de Enero/2.002 fueron incesantes las gestiones realizadas ante la S.E., ya que las empresas seguían pagando al principio 1 a 1 y luego a un dólar  que lo llamaron petrolero que no se ajustaba al libre vendedor del Banco Nación como dice la reglamentación vigente. Haciendo gestiones a través de Ofephi conseguimos  la Resolución.76/02 que obligaba a las empresas a abonar las exportaciones al dólar libre vendedor Banco Nación del día anterior a la presentación de las D.D.J.J. de regalías. Esto significó un retroactivo del orden de los 400.000$ y un aumento mensual importante en función de la variación del tipo de cambio. El petróleo que se comercializa en el mercado interno luego de una gran cantidad de reclamos y reuniones en la S.E. con las propias empresas participando, se encuentra en negociación con una deuda del petróleo hasta Mayo /02 incluído, ya que a partir de allí el valor interno se alineó con el externo, de alrededor de 3.352.000$ .

5°)Referente a la pesificación compulsiva  del gas por el Estado Nacional mediante la ley de emergencia económica 25.561, según nuestra interpretación y reclamo a Diciembre/2.002 nos adeudaban 45.000.000 $ de capital tomando el valor de pago (el 85% se pagó 1 a 1) respecto del dólar libre  de acuerdo a la Resolución 188/93 y 73/94. Estos valores a Septiembre de 2.004 están por encima de los 70.000.000$ y respecto de este tema vale la pena aclarar que nuestra Provincia y Salta (nos acompañó en una 2° etapa en nuestro reclamo) fueron las únicas que se negaron a firmar el acuerdo transaccional con YPF por la deuda del tipo de cambio del período Diciembre/01-Mayo/02 por las ventas al mercado interno con el denominado dólar petrolero, ya que la mencionada empresa obligaba a la Provincia firmante del acuerdo a desistir de cualquier reclamo que surgiera por la pesificación del valor boca de pozo del precio del gas. Nosotros no aceptamos esta postura, ya que si bien el Estado pesificó compulsivamente por la ley de emergencia económica (25.561), las empresas son solidarias y desconocieron para el pago de regalías el art. 9° de la Resolución. 188/93, vigente hasta la fecha. De este tema está en conocimiento el Secretario Legal de la Provincia, desconociendo a la fecha alguna otra opinión que no avale nuestra postura inicial. A su vez con el art. 3.2 de la Resolución.208/04 de la Secretaría de Energía de la Nación se está reconociendo implícitamente nuestro reclamo, ya que la S.E asume las compensaciones hacia las empresas productoras que pudieran surgir por tener la provincia productora que haya demandado sentencia judicial firme por aplicación de la ley 25.561.

6°)  En Agosto /2.002, se llevó la gestión y consiguió que se pagara el L.P.G. de exportación a valor dólar libre vendedor Banco Nación y no 1 a 1 como lo abonaban las empresas. Luego de muchas discusiones abonaron un retroactivo de cerca de 3.000.000$ y significó un aumento en las regalías mensuales del orden de 400 a 500.000$, de acuerdo al valor del tipo de cambio.

7°) Se reclamó ante las empresas (Wintershall y Pan American Sur), y ante la negativa de éstas a la Secretaría de Energía, la cual resolvió a favor de la Provincia, la reliquidación del gas que se exportaba a Uruguay a un valor inferior del valor de cuenca ponderado que se tomaba en cuenta para la exportación de L.P.G. a Chile. La Provincia cobró un retroactivo de 385.800 $, incrementando sus regalías en unos 60.000$ mensuales.

8°) Se reclamó la reliquidación por precio definitivo del valor de cuenca ponderado del gas vendido a Chile por  Total-Wintershall-Pan American Sur y el vendido a Uruguay por éstas dos últimas. Se cobraron 140.000$.

9°) Se reclamó la diferencia de precio del gas del yacimiento Poseidon a Y.P.F. (mercado externo), cobrándose 84.000$ de retroactivo e incrementando las regalías en unos 20.000$ mensuales.

10°) Se reclamó a la empresa Roch por descontar gastos de compresión en u$s, cuando el valor del gas que ellos venden (mercado interno) es en $. No aceptaron y se recurrió a la S.E  que resolvió a favor de la Provincia. Se reliquidaron con las regalías de Octubre/04  206.000$, lo que representa alrededor de 9.000$ mensuales que ingresarán a partir del próximo mes.

11°) Se encuentra en trámite reclamo a las empresas Total-Wintershall-Pan American Sur por la liquidación de los días de almacenaje. Se toman más días de los que corresponde (el doble), cuando se debe considerar el baricentro de lo producido, y no del stock de Tanques. Representan alrededor de 12.000 $ mensuales.

12°)  La Provincia. a través de su representante en la OFEPHI trabajó activamente en la redacción de la Resolución. S.E. 435/04, que reduce los gastos de tratamiento del 3 al 1% para los decretos que los reconozcan (áreas marginales), y del 0% para los que no los contemplen (casi el 100% en nuestra provincia). Representan para TDF. alrededor de 1.000.000 u$s anuales ( 30.000.000 u$s anuales para las 10 provincias productoras).

13°) Se está trabajando en la sustitución de la Resolución. 188/93 y 73/94 desde la OFEPHI, lo que significará 10.000.000 u$s anuales para las 10 provincias productoras, representando cerca de 1.000.000 u$s para TDF, por los gastos de compresión  y  tratamiento y otros 21.000.000 u$s para el conjunto de las Provincias con los valores del 2.003 de aventamiento de gas y consumo interno en los yacimientos y de alrededor de 33.000.000 u$s anuales con los valores del 2.004. Esto es tomando en cuenta que en el 2.003 entre aventamiento y consumo interno (no pagan regalías) se consumieron 5.000.000 Mm3 de gas y el 2.004 anualizado 7.680.000 Mm3 a 35,80 u$s/1000m3 a Julio/05 (sendero de precios), y que en la Resolución que estamos consensuando  pagarían regalías.

14°) A través de la OFEPHI se reclamó por la Resolución 85/03, que ataba el precio del crudo en el mercado interno a 28,50 u$s el barril, teniendo un crédito a cobrar TDF de 1.742.000 u$s. Se elevó el reclamo vía OFEPHI a la S.E y se está tramitando el mismo.

15°) Se gestionó vía OFEPHI a la S.E. transferir a las Provincias las áreas concesionadas o permisionadas bajo el Decreto P.E.N. 1955/94, incorporándolas como áreas revertidas del Decreto 546/03. Es el caso del área Poseidon (Sipetrol).

16°) Lo mencionado en el último párrafo del 4° punto se reclamó vía OFEPHI para todas las provincias productoras, correspondiéndole a TDF 3.352.000 $ sin intereses, estando el reclamo ya presentado ante la S.E. y en trámite de ejecución. Es el reclamo por el denominado dólar petrolero.

Desde el punto 7° incluído en adelante todas las gestiones se iniciaron en el año 2.004 y las que no se resolvieron continúan.

REGALÍAS 2000-2003

Las regalías desde el año 2.000 al 2.001 se liquidaban  con un tipo de cambio 1$: 1 u$s y los descuentos por calidad respecto del WTI eran muy inferiores a los que se comenzaron a aplicar a partir de la devaluación.

El control operativo y administrativo que realiza  la Pcia.  en el período 2.000/2.003 es el mismo que se efectúa ahora.

Respecto de los descuentos que tenía el crudo hasta mayo/04 estuvo reglamentado por la Resolución S.E. 155/92 , que autorizaba 3% por gastos de tratamiento.

En mayo/04 la S.E. reemplazó la mencionada Resolución por la 435/04, vigente a la fecha.

Esta establecía un descuento de hasta un 1%  para las concesiones de explotación que tuvieran contemplados en sus decretos o decisiones administrativas de adjudicación los gastos de tratamiento, y para los que no los tenían contemplados el descuento es 0%.

En TDF casi el 100% no tendría que tener descuentos (solamente las áreas secundarias) y a la fecha queda Pan American Fueguina y Sur, y Pioneer que descuentan el 1%, cuando no deberían descontar nada.

En estos momentos existen tres reclamos pendientes por el petróleo que los está motorizando la OFEPHI, con el compromiso de la S.E. de resolverlos administrativamente en el transcurso del corriente mes.

1°) Tipo de cambio período Diciembre/01-Mayo/02 (dólar petrolero), que ronda los 18.000.000$ para las 10 provincias agrupadas en la OFEPHI, de las cuales TDF tiene al 30/05/05 con intereses alrededor de 6.200.000$. Este reclamo se originó porque las empresas, en ese  período, liquidaron en el mercado interno, un dólar inferior al tipo vendedor del Banco Nación. Algunas Pcias. hicieron un acuerdo transaccional con YPF en el 2.003, pero TDF se negó porque dicha empresa exigía dejar de lado todo reclamo referente a la pesificación del valor boca de pozo del gas. El valor al que acordaron con YPF era un dólar entre un 10 y un 15 % menor del que se va a acordar ahora (dólar pleno).

2°) Resolución 85/03. Fijaba para el mercado interno un valor de venta de 28,50 u$s x barril. Se estableció de esta manera para evitar alzas en el precio de los combustibles en el mercado interno. Cuando el precio era superior a este valor se acreditaba en una cuenta en u$s con una tasa al principio del 8% anual, y que se debía compensar cuando el mismo cayera de ese precio sostén, cosa que nunca sucedió.

El monto de este reclamo es de 86.800.000 u$s para las 10 provincias productoras, de los que alrededor de 2.200.000 u$s pertenece  a TDF. El período es Enero/03- Abril/04.

3°) Reclamo por incumplimiento de la Resolución 435/04.Se hará por empresa y recaerá en las que están haciendo más descuentos del permitido, como ya fue explicado anteriormente.

Respecto del gas la Pcia. controla la producción en los puntos de medición fiscales, con los mismos actores que para el crudo. A la fecha se  está cobrando el valor boca de pozo pesificado, y  no firmó ningún compromiso ni con la S.E ni con ninguna empresa que desistiera de reclamar el dólar pleno como prevé las Resolución. 188/93 y 73/94, aún vigentes.